《TapBot下位机通讯协议手册》

飞特SMS/STS通讯协议手册格式重写版

版本：V1.0  日期：2026-06-02  工程：TapBot_RemoteControl_Mode

目录

1.0 通信协议概要

1.1 指令包

1.2 应答包

1.3 指令类型

1.3.1 控制源切换指令 SET_SOURCE

1.3.2 M8010速度指令 YUSHU_SPEED

1.3.3 M8010 CAN直接控制指令 EXEC_YUSHU_CAN

1.3.4 SMS舵机同步写指令

1.3.5 云台控制指令

1.3.6 心跳指令 HEARTBEAT

1.4 反馈类型

1.5 协议内存表与特殊字节说明

1.0 通信协议概要

本协议用于STM32F107下位机与上位机或ROS2控制端之间的串行异步通信。通信方式为1位起始位、8位数据位、1位停止位，无奇偶校验，默认波特率115200。控制器和下位机之间采用命令包与周期反馈包结合的方式通信：上位机发送指令包，下位机通过状态反馈包和执行器回显包返回执行状态。

数据包中的多字节参数均采用低位字节在前、高位字节在后的顺序。该规则与飞特SMS/STS磁编码舵机内存表中两字节数据的解析方式一致，便于上位机按统一小端规则处理位置、速度、时间和角度等字段。

1.1 指令包

指令包格式：

| 字头 | 指令ID | 数据长度 | 参数 | 校验低字节 | 校验高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA5 | cmd_id | payload_len | Parameter1 ... Parameter N | crc_low | crc_high |

字头：收到0xA5表示有一个协议包可能到达。指令ID：数据包操作功能码。数据长度：等于待发送参数区Parameter的字节数。参数：除指令ID外需要补充的控制信息。校验：CRC16-CCITT，计算范围为cmd_id + payload_len + Parameter1 ... Parameter N，初值0xFFFF，多项式0x1021，发送时低字节在前。

1.2 应答包

本协议不为每条命令单独返回短应答包，而采用周期反馈包作为应答机制。应答包格式如下：

| 字头 | 反馈ID | 数据长度 | 状态/参数 | 校验低字节 | 校验高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA5 | fb_id | payload_len | Status/Parameter1 ... Parameter N | crc_low | crc_high |

若上位机需要确认命令是否被接收，应检查反馈包0x80中的active_source、fault_flags，以及反馈包0x81中的执行器命令回显字段。若链路心跳超时，反馈包0x82中的upper_alive将置0。

1.3 指令类型

| 指令 | 功能 | 值 | 参数长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| SET_SOURCE | 切换控制源 | 0x01 | 1 |
| SET_ALL | 写入统一控制量 | 0x02 | 9或10 |
| YUSHU_SPEED | 写入M8010速度意图 | 0x10 | 2或3 |
| EXEC_YUSHU_CAN | 直接发送M8010 CAN控制命令 | 0x11 | 8 |
| STEER_SYNC | 写入SMS舵机统一速度意图 | 0x20 | 3 |
| EXEC_STEER_SPEED | 直接控制SMS连续旋转舵机速度 | 0x21 | 3或9 |
| EXEC_STEER_POSITION | 同步写前三个SMS位置舵机 | 0x22 | 11或13 |
| EXEC_STEER_MODE | 设置SMS舵机运行模式 | 0x23 | >=1 |
| PTZ | 写入云台速度意图 | 0x30 | 4 |
| EXEC_PTZ | 直接发送云台速度控制命令 | 0x31 | 4 |
| EXEC_PTZ_ANGLE | 设置云台角度闭环目标 | 0x32 | 7 |
| HEARTBEAT | 上位机心跳 | 0x7F | 0 |

1.3.1 切换控制源 SET_SOURCE

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 切换控制源 |
| 长度 | 1 |
| 指令 | 0x01 |
| 参数 | 参数1 source |
| 参数解析 | 0=遥控器；1=上位机 |
| 应答 | 无独立应答，通过0x80反馈active_source确认 |
| 例帧 | A5 01 01 01 BC D8 |

1.3.2 写入统一控制量 SET_ALL

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 写入统一控制量 |
| 长度 | 9或10 |
| 指令 | 0x02 |
| 参数 | 参数1-2 M8010速度；参数3-4舵机轴；参数5舵机使能；参数6-9云台控制；参数10电磁阀 |
| 参数解析 | 小端；速度缩放0.1 |
| 应答 | 无独立应答，通过0x81执行器回显确认 |
| 例帧 | A5 02 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B2 51 |

1.3.3 写入M8010速度意图 YUSHU_SPEED

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 写入M8010速度意图 |
| 长度 | 2或3 |
| 指令 | 0x10 |
| 参数 | 参数1-2 speed；参数3 clutch可选 |
| 参数解析 | speed=s16*0.1 |
| 应答 | 无独立应答，通过0x80编码器反馈和0x81回显确认 |
| 例帧 | A5 10 03 64 00 01 00 D9 |

1.3.4 直接发送M8010 CAN控制命令 EXEC_YUSHU_CAN

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 直接发送M8010 CAN控制命令 |
| 长度 | 8 |
| 指令 | 0x11 |
| 参数 | 参数1 id；参数2 mode；参数3-4 W；参数5-6 T；参数7-8 K_W |
| 参数解析 | W*0.1；T*0.01；K_W*0.001 |
| 应答 | 仅UP_MODE执行；通过0x81回显确认 |
| 例帧 | A5 11 08 00 01 64 00 00 00 32 00 3A B1 |

1.3.5 写入SMS舵机统一速度意图 STEER_SYNC

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 写入SMS舵机统一速度意图 |
| 长度 | 3 |
| 指令 | 0x20 |
| 参数 | 参数1-2 steer_axis；参数3 enable_mask |
| 参数解析 | steer_axis=s16*0.1 |
| 应答 | 无独立应答，通过0x81回显确认 |
| 例帧 | A5 20 03 00 00 08 6C 03 |

1.3.6 直接控制SMS连续旋转舵机速度 EXEC_STEER_SPEED

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 直接控制SMS连续旋转舵机速度 |
| 长度 | 3或9 |
| 指令 | 0x21 |
| 参数 | 短帧：enable+speed；长帧：mask+speed[4] |
| 参数解析 | SMS速度原始值，bit15为方向 |
| 应答 | 仅UP_MODE执行；第四个舵机ID3生效 |
| 例帧 | A5 21 03 01 E8 03 7D B6 |

1.3.7 同步写前三个SMS位置舵机 EXEC_STEER_POSITION

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 同步写前三个SMS位置舵机 |
| 长度 | 11或13 |
| 指令 | 0x22 |
| 参数 | 参数1 mask；参数2-7 pos[3]；后续run_time和speed |
| 参数解析 | 位置、时间、速度均为SMS原始字段，小端 |
| 应答 | 仅UP_MODE执行；ID0-ID2位置控制，ID3不参与 |
| 例帧 | A5 22 0B 07 00 08 00 08 00 08 F4 01 2C 01 71 31 |

1.3.8 设置SMS舵机运行模式 EXEC_STEER_MODE

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 设置SMS舵机运行模式 |
| 长度 | >=1 |
| 指令 | 0x23 |
| 参数 | 参数1 mode |
| 参数解析 | 0=位置；1=速度；2=混合 |
| 应答 | 仅UP_MODE执行；当前工程按混合模式写入 |
| 例帧 | A5 23 01 02 79 00 |

1.3.9 写入云台速度意图 PTZ

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 写入云台速度意图 |
| 长度 | 4 |
| 指令 | 0x30 |
| 参数 | 参数1上下方向；参数2左右方向；参数3上下速度；参数4左右速度 |
| 参数解析 | 速度为云台协议原始字节 |
| 应答 | 无独立应答，通过0x81回显确认 |
| 例帧 | A5 30 04 00 01 00 10 9B 8D |

1.3.10 直接发送云台速度控制命令 EXEC_PTZ

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 直接发送云台速度控制命令 |
| 长度 | 4 |
| 指令 | 0x31 |
| 参数 | 参数1上下方向；参数2左右方向；参数3上下速度；参数4左右速度 |
| 参数解析 | 速度为云台协议原始字节 |
| 应答 | 仅UP_MODE执行；通过云台状态和0x81确认 |
| 例帧 | A5 31 04 00 01 00 10 3B C8 |

1.3.11 设置云台角度闭环目标 EXEC_PTZ_ANGLE

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 设置云台角度闭环目标 |
| 长度 | 7 |
| 指令 | 0x32 |
| 参数 | 参数1-2 yaw；参数3-4 pitch；参数5-6 tolerance；参数7 speed |
| 参数解析 | 角度单位0.01度，小端 |
| 应答 | 依赖IMU有效；通过0x80反馈确认 |
| 例帧 | A5 32 07 00 00 00 00 64 00 20 C6 8E |

1.3.12 上位机心跳 HEARTBEAT

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 上位机心跳 |
| 长度 | 0 |
| 指令 | 0x7F |
| 参数 | 无参数 |
| 参数解析 | 建议100-200ms周期发送 |
| 应答 | 通过0x82 upper_alive确认 |
| 例帧 | A5 7F 00 68 05 |

1.4 反馈类型

| 反馈 | 功能 | 值 | 参数长度 | 周期 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARM_STATE | 机械臂状态应答包 | 0x80 | 31 | 50ms | 主状态反馈，用于闭环控制 |
| ACTUATOR_ECHO | 执行器命令回显包 | 0x81 | 24 | 50ms | 确认下位机执行层收到并缓存的命令 |
| DIAG | 诊断状态应答包 | 0x82 | 9 | 500ms | 链路和传感器诊断 |

1.5 协议内存表与特殊字节说明

参照飞特SMS/STS内存表的组织方式，本协议将反馈payload视作一段可解析的内存区。下表给出0x80 ARM_STATE反馈包的主要字段。

| 偏移 | HEX | 功能 | 字节数 | 单位 | 取值解析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x00 | seq | 2 | - | 反馈序号，低位在前 |
| 2 | 0x02 | time_ms | 4 | ms | 下位机累计时间 |
| 6 | 0x06 | active_source | 1 | - | 0遥控器，1上位机 |
| 7 | 0x07 | system_state | 1 | - | 0正常，预留扩展 |
| 8 | 0x08 | fault_flags | 2 | bit | bit0上位机超时，bit1遥控掉电，bit2 CAN1/编码器，bit3云台，bit4 IMU/CAN2 |
| 10 | 0x0A | encoder_length | 4 | mm | M8010伸缩关节长度反馈 |
| 14 | 0x0E | encoder_speed | 2 | mm/s | M8010伸缩关节速度反馈 |
| 16 | 0x10 | limit_switch | 1 | - | 限位开关状态 |
| 17 | 0x11 | clutch_state | 1 | - | 电磁阀/离合状态 |
| 18 | 0x12 | servo_pos[3] | 6 | step | 前三个SMS位置舵机位置/目标回显 |
| 24 | 0x18 | servo4_speed | 2 | step/s | 第四个SMS连续旋转舵机速度 |
| 26 | 0x1A | imu_yaw | 2 | 0.01deg | 云台IMU偏航角 |
| 28 | 0x1C | imu_pitch | 2 | 0.01deg | 云台IMU俯仰角 |
| 30 | 0x1E | imu_valid | 1 | - | 1有效，0无效 |

特殊字节fault_flags低字节定义：BIT0为上位机超时，BIT1为遥控掉电，BIT2为CAN1或编码器异常，BIT3为云台错误，BIT4为IMU或CAN2异常，其余位保留。steer_mask低四位对应四个SMS舵机，其中BIT0-BIT2为位置舵机ID0-ID2，BIT3为连续旋转舵机ID3。

1.6 SMS舵机协议映射

工程中飞特SMS舵机仍按官方协议发送0xFF 0xFF开头的舵机总线帧。下位机上位机协议只是对外暴露更高层命令，实际执行层会转换为飞特SYNC WRITE指令。

| 工程函数 | 飞特指令类型 | ID | Length | Instruction | 首地址 | 单舵机数据长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SendSteer_Position3_SYNC_DataFun | SYNC WRITE | 0xFE | 0x19 | 0x83 | 0x2A | 0x06 | 同步写ID0-ID2：位置、时间、速度 |
| SendSteer_Rotate_SpeedRun | SYNC WRITE | 0xFE | 0x07 | 0x83 | 0x2E | 0x02 | 同步写ID3：速度 |
| SendSteer_SYNC_SetMode | SYNC WRITE | 0xFE | 0x0C | 0x83 | 0x21 | 0x01 | 同步写四个舵机运行模式；ID0-ID2位置，ID3速度 |

前三个舵机作为位置舵机，使用首地址0x2A连续写入位置、时间、速度共6字节；第四个舵机作为连续旋转舵机，使用首地址0x2E写入速度2字节。运行模式通过首地址0x21进行同步写设置，只在需要切换时写入。

1.7 例帧详细解析

本节按照飞特手册中“例帧+字段拆解”的方式，对常用上位机指令进行逐字节说明。封装步骤为：先将物理量按协议缩放系数换算为整数，再按小端顺序写入payload，最后计算CRC16-CCITT并将CRC低字节、高字节依次追加到帧尾。

通用规则：完整帧 = A5 + cmd_id + payload_len + payload + crc_low + crc_high。CRC计算范围不包含A5，只覆盖cmd_id、payload_len和payload。

例3 M8010速度意图 YUSHU_SPEED

完整指令帧：A5 10 03 64 00 01 00 D9

| 解析项 | 物理量/输入值 | 类型/缩放 | 封装字节 | 计算过程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| speed | 10.0 | s16, 0.1缩放 | 100 -> 64 00 | raw = speed / 0.1 = 100 = 0x0064，小端64 00 | 下位机收到后再乘0.1还原为10.0 |
| clutch | 闭合/使能 | u8 | 01 | clutch=1 | 若不控制可省略该字节或用0xFF策略 |
| payload | - | 3字节 | 64 00 01 | 64 00 01 | payload_len=03 |

例4 M8010直接CAN EXEC_YUSHU_CAN

完整指令帧：A5 11 08 00 01 64 00 00 00 32 00 3A B1

| 解析项 | 物理量/输入值 | 类型/缩放 | 封装字节 | 计算过程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| motor_id | 0 | u8 | 00 | M8010电机ID=0 |  |
| mode | 1 | u8 | 01 | RUN模式 |  |
| W | 10.0 | s16, 0.1缩放 | 100 -> 64 00 | raw=10.0/0.1=100=0x0064，小端64 00 |  |
| T | 0.00 | s16, 0.01缩放 | 0 -> 00 00 | raw=0/0.01=0，小端00 00 | 初期建议为0 |
| K_W | 0.05 | s16, 0.001缩放 | 50 -> 32 00 | raw=0.05/0.001=50=0x0032，小端32 00 |  |
| payload | - | 8字节 | 00 01 64 00 00 00 32 00 | 00 01 64 00 00 00 32 00 | payload_len=08 |

例5 SMS连续旋转舵机速度 EXEC_STEER_SPEED

完整指令帧：A5 21 03 01 E8 03 7D B6

| 解析项 | 物理量/输入值 | 类型/缩放 | 封装字节 | 计算过程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| enable | 1 | u8 | 01 | 短帧非0表示使能第四个连续旋转舵机 |  |
| speed | 1000 | SMS原始速度s16 | 1000 -> E8 03 | 1000=0x03E8，小端E8 03 | 若反向，工程按bit15置1表示方向 |
| payload | - | 3字节 | 01 E8 03 | 01 E8 03 | payload_len=03 |

例6 前三个SMS位置同步写 EXEC_STEER_POSITION

完整指令帧：A5 22 0B 07 00 08 00 08 00 08 F4 01 2C 01 71 31

| 解析项 | 物理量/输入值 | 类型/缩放 | 封装字节 | 计算过程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| enable_mask | ID0-ID2使能 | u8 bit | 07 | bit0/bit1/bit2=1 | ID3连续旋转舵机不参与位置写 |
| pos | 2048 | SMS位置原始值 | 00 08 | 2048=0x0800，小端00 08 | SMS磁编码4096步约对应360度，2048约为180度 |
| run_time | 500 | u16 | F4 01 | 500=0x01F4，小端F4 01 | 具体时间意义按SMS协议字段 |
| speed | 300 | u16 | 2C 01 | 300=0x012C，小端2C 01 | SMS位置运行速度字段 |
| payload | - | 11字节 | 07 00 08 00 08 00 08 F4 01 2C 01 | 07 + 三组位置 + 时间 + 速度 | payload_len=0B |

例7 云台速度控制 EXEC_PTZ

完整指令帧：A5 31 04 00 01 00 10 3B C8

| 解析项 | 物理量/输入值 | 类型/缩放 | 封装字节 | 计算过程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| up_down | 停止 | u8 | 00 | 上下方向=0 | 具体方向值以ptz_data.h为准 |
| left_right | 右转示例 | u8 | 01 | 左右方向=1 | 具体方向值以ptz_data.h为准 |
| lr_speed | 0x10 | u8 raw | 10 | 速度直接作为云台协议原始字节 | 不做浮点缩放 |
| payload | - | 4字节 | 00 01 00 10 | 00 01 00 10 | payload_len=04 |

例如M8010速度10.0的封装过程为：10.0除以0.1得到整数100，100的十六进制为0x0064，按照低位字节在前写入payload为64 00。若附带clutch=1，则payload为64 00 01，payload_len为03，cmd_id为10，CRC覆盖10 03 64 00 01，最终完整帧为A5 10 03 64 00 01 D7 A7。